基于A*和VO算法的动态避障与路径规划

学号：923110800532，姓名：田麟飞

学号：923110800831，姓名：万鹏

1 大作业目的

随着移动机器人在复杂室内场景、智慧物流仓储及无人化巡检等领域的规模化应用，实现高效、平滑且具备安全冗余的自主导航，已成为机器人学领域的核心研究热点与技术瓶颈。

针对已知静态障碍物的地图场景，A*算法凭借其完备性与最优性，能够高效求解全局最优路径，在静态环境路径规划中得到广泛应用。但在实际工况中，导航环境往往存在动态障碍物，传统A*算法依赖固定地图模型，缺乏动态环境适应性，无法应对实时重规划与动态避障需求，难以满足复杂场景下的导航可靠性要求。

为此，我们采用分层规划架构，将动态环境下的路径规划问题解耦为全局最优路径规划与局部动态避障两个层级，构建“A*算法+速度障碍（VO）算法”的组合式路径规划方案。全局层以A*算法为核心，负责求解起点至终点的全局最优路径，保障导航任务的整体效率；局部层引入VO算法，实时感知机器人感知范围内的动态障碍物，触发动态避障决策与轨迹调整，待避障完成后，机器人重新回归全局最优路径，实现全局最优性与局部动态适应性的统一。

在全局规划层级，本文基于传统A*算法进行改良优化，进一步提升其在网格地图中的寻路效率与路径平滑度，核心解决起点至终点的拓扑连通性问题，为后续局部避障提供全局路径基准。在局部避障层级，VO算法通过建模障碍物运动状态，实时计算机器人的安全运动区域，生成无碰撞的局部调整轨迹，具备快速响应动态障碍物的优势，有效弥补传统算法的动态适应性缺陷。

为验证所提组合算法的可行性与有效性，本文基于Pygame平台搭建仿真测试环境，构建随机生成地图，并在场景中加入随机移动的动态障碍物，模拟复杂动态导航场景。测试结果表明，采用A*与VO组合算法的移动机器人，能够成功从起点抵达随机生成的可达终点，在动态障碍物规避、路径平滑性及全局导航效率方面表现优异，充分验证了该组合方案在动态环境下路径规划与导航任务中的实用性与可靠性。

2 大作业内容（介绍具体分工）

3 实验数据

3.1 A*改良算法的实验过程数据

在本工程中，我们对A*算法进行了三次改良，第一次是从传统A*算法变为了细化栅格的A*改进算法，旨在后续的VO局部路径与A*全局路径的平滑处理；第二次是从传统A*算法用于静态全局规划改为了使用Weighted A*算法，给启发函数前加上了权重参数，旨在于寻找搜索时效性与路径最优性之间最佳平衡；第三次是将Weighted A*算法变化为DWA*算法(Dynamic Weighted A*)，使得权重参数在规划过程中自动衰减，更好在不过度影响规划出的路径质量的基础上，减少扩展节点，提高搜索速度。

3.1.1 Weighted A*算法实验

本实验旨在探索启发式权重参数对路径规划算法多维性能的影响。

实验构建了Pygame的仿真环境，采用rows=12, cols=12的迷宫地图，通过设置loop_percent=80 确保地图具有高连通性，从而提供多条潜在路径以对比路径质量。以w=1.0标准 A* 算法作为性能基准，评估其在最优路径长度与搜索耗时方面的表现。

评价指标分为两项，以扩展节点数Nodes Expanded（纵轴红色线）衡量算法的时间与空间复杂度；以最终路径长度Path Length（纵轴蓝色线）衡量算法规划结果路径的优劣。

采用了参数扫描的方法，定义了w的可选参数列表，其中包含欠加权(w<1.0)，高密度采样区间(1.0≤w≤2.0)和稀疏采样区间(w>2.0)，并通过参数扫描的方法得到结果。

1. test_weights = [0.5,1.0, 1.1, 1.2, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 7.0, 10.0]

2. if __name__ == "__main__":

3.     mazeconfig = render_map.MazeMapConfig(rows=12, cols=12, cell_size=90, loop_percent=80, start_point=(1,1), goal_point=(8,8))

4.     maze, maze_data, renderer = render_map.MazeMapConfig.create_scene(mazeconfig)

5.

6.     dynamic_obstacles = render_map.generate_dynamic_obstacles(

7.         num_slow=15, num_fast=10, slow_speed_range=(0.5,1), fast_speed_range=(1.5,3),

8.         map_width=mazeconfig.map_size[0], map_height=mazeconfig.map_size[1], radius=10,

9.         maze_walls=maze_data.walls

10.     )

11.

12.     Nagisa_robot = render_map.N7carRobot(

13.         x=maze_data.start_pixel[0], y=maze_data.start_pixel[1],

14.         speed=2.5, direction=(1,0), radius=15

15.     )

16.

17.     scene_renderer = render_map.SceneRenderer(maze_data, mazeconfig, dynamic_obstacles, Nagisa_robot)

18.

19.     astar_test_module = AstarTest(Nagisa_robot, maze_data, maze, mazeconfig, scene_renderer)

20.     astar_test_module.start_planning_and_movement(weight_to_use=2.0)

21.

22.     # 仿真主循环

23.     clock = pygame.time.Clock()

24.     running = True

25.     pygame.font.init()

26.

27.     while running:

28.         for event in pygame.event.get():

29.             if event.type == pygame.QUIT:

30.                 running = False

31.

32.         for obs in dynamic_obstacles:

33.             obs.update(maze_data.walls)

34.

35.         astar_test_module.update()

36.         scene_renderer.draw()

37.         astar_test_module.draw_path()

38.

39.         pygame.display.flip()

40.         clock.tick(30)

41.

42.     scene_renderer.quit()

Weighted A*算法实验核心代码部分

图3-1 Weighted A*算法w作为参数的参数扫描图

表3-1 Weighted A*算法参数扫描数据表

| 初始权重w | 节点扩展数Nodes Expanded | 路径长度Path Length |
| --- | --- | --- |
| 0.5 | 70 | 15 |
| 1.0 | 52 | 15 |
| 1.1（Sweet Spot） | 37 | 15 |
| 1.2 | 37 | 15 |
| 1.5 | 25 | 17 |
| 2.0-3.0 | 25 | 17 |
| 4.0-10.0 | 24 | 19 |

由图3-1、表3-1实验数据可知，随着Weighted A*选取的w越来越大，该算法的扩展节点数Nodes Expanded先大幅减少，随后趋于不变，说明此时算法的搜索速率已经提升到了较高水平。而最终路径长度Path Length随着w越来越大而趋于阶梯状上升，说明在w增大过程中，该算法得到的路径长度不断变长，偏离了A*算法得到的最佳路径，而变为了次最佳路径再过渡为“不可取”路径。并在综合考量Search Speed搜索速度和Quality路径质量后，选择了最佳参数点Sweet Spot，即图中w=1.1的点。

该实验结果与预先算法分析内容假想一致，证明了Weighted A*算法在本工程中的可行性，同时也确实暴露了后续原理分析中说明的其w不可变的局限带来的路径质量变差的缺点。因而，我三次改良了A*算法，有了如下DWA*算法(Dynamic Weighted A*)的算法实验。

3.1.1 Dynamic Weighted A*算法实验

本实验旨在探索启发式初始权重参数以及迷宫地图的大小、连通性对路径规划算法多维性能的影响，并展示了Dynamic Weighted A*算法在规划过程中不同初始权重参数随着规划过程进行而衰减的可视化图表。

实验构建了Pygame的仿真环境，在初始权重参数对算法规划的性能影响中，采用了如下的地图环境配置，固定了地图的大小，连通性，起终点。

3.1.1.1 初始权重参数对算法路径规划的影响实验

同样采用了对w进行参数扫描的方式，采用与Weighted A*算法实验一样的评价指标，得到了扩展节点数Nodes Expanded（纵轴红色线）、最终路径长度Path Length（纵轴蓝色线）与初始权重参数w（横轴）的关系，并展示了Dynamic Weighted A*算法在不同初始权重参数下，在规划路径中的w的衰减过程：

1. w_range = [1.0, 1.2, 1.5, 2.0, 3.0, 5.0, 8.0, 12.0, 18.0]

2. if __name__ == "__main__":

3.     cfg = render_map.MazeMapConfig(rows=10, cols=10, cell_size=60, loop_percent= 40, start_point=(1,1), goal_point=(13,13))

4.     maze, maze_data, _ = render_map.MazeMapConfig.create_scene(cfg)

5.

6.     obs = render_map.generate_dynamic_obstacles(

7.         num_slow=15, num_fast=10, slow_speed_range=(0.5,1), fast_speed_range=(1.5,3),

8.         map_width=cfg.map_size[0], map_height=cfg.map_size[1], radius=10,

9.         maze_walls=maze_data.walls

10.     )

11.

12.     robot = render_map.N7carRobot(maze_data.start_pixel[0], maze_data.start_pixel[1], 2.5, (1, 0), 12)

13.     renderer = render_map.SceneRenderer(maze_data, cfg, obs, robot)

14.     test_module = AstarTest(robot, maze_data, maze, cfg, renderer)

15.

16.     test_module.start_planning_and_movement(weight_to_use=4.0)

17.

18.     clock = pygame.time.Clock()

19.     running = True

20.     while running:

21.         for event in pygame.event.get():

22.             if event.type == pygame.QUIT: running = False

23.         for o in obs: o.update(maze_data.walls)

24.         test_module.update(); renderer.draw(); test_module.draw_path()

25.         pygame.display.flip(); clock.tick(30)

26.     pygame.quit()

27.

Dynamic Weighted A*算法初始权重参数影响实验核心代码

图3-2 Dynamic Weighted A*算法实验w作为参数的参数扫描图

如图3-2可知，当引入了随搜索进程进行的w权重衰减后，扩展节点Nodes随着w增大先大幅下降后不变，表示算法此时已经达到了搜索效率较高的情况，而路径长度Path趋于不变，表示此刻的规划路径并没有因为优化搜索效率而变为非最优路径甚至不可取路径，展示了Dynamic Weighted A*算法中初始高权重使路径贪心的趋向于终点，后不断衰减趋近于1.0使得路径在末端趋向于最优的优势，实验结果符合后述的Dynamic Weighted A*算法原理预期。

图3-3 Dynamic Weighted A*算法实验在不同初始wstart情况下随搜索进行的w衰减过程

如图3-3所示为Dynamic Weighted A*算法实验在取不同的wstart值时，权重值随搜索进程（Search Progress）实时衰减的动态演变曲线。该图揭示了DWA* 路径规划的核心机制，即通过在搜索初期施加高权重以实现空间快速剪枝，并随目标趋近线性衰减权重至1.0（即标准A*算法），从而在大幅提升搜索效率的同时，有效兼顾了路径的近优性。

同时，为了深入验证Dynamic Weighted A*算法的稳健性与普适性，本实验设计了多维度的受控变量分析，通过参数扫描探讨地图拓扑结构对规划性能的影响。进一步引入了地图环境变化，旨在评估 DWA* 算法在不同搜索空间与约束强度下的表现：

3.1.1.2 地图大小对算法路径规划的影响实验

通过同步调整栅格地图的行数（Rows）与列数（Cols），构建了从小型到大型的栅格地图。通过设置不同的行数列数的参数可选列表，对前述的不同的wstart值的参数可选列表进行参数扫描得到在不同行数列数下，不同wstart值的Dynamic Weighted A*路径规划中的扩展节点Nodes、路径长度Path关系。

1.         for i, s in enumerate([3, 5, 6, 7, 10]):

2.             n, l = [], []

3.             t_cfg = render_map.MazeMapConfig(rows=s, cols=s, cell_size=90, loop_percent=10, start_point=(1,1), goal_point=(s-1,s-1))

4.             t_m, _, _ = render_map.MazeMapConfig.create_scene(t_cfg)

5.             t_p = AStarStaticPlanner(t_m, t_cfg)

6.             for w in w_range:

7.                 t_p.weight = w; t_p.find_path((1,1), (s,s))

8.                 n.append(t_p.last_stats["nodes_expanded"]); l.append(t_p.last_stats["path_length"])

9.             self._draw_dual_axis_core(axes[i, 0], w_range, n, l, f"Size Impact(rows and cols): {s}x{s}")

10.

Dynamic Weighted A*算法地图大小参数影响实验核心代码

图3-4 rows and cols取3x3-10x10时的不同w的参数扫描图

如图3-4，可以得知当地图rows and cols取值从小到大（即3-10）时，对wstart = [1.0, 1.2, 1.5, 2.0, 3.0, 5.0, 8.0, 12.0, 18.0]的可取参数列表的参数扫描，根据实验结果图片我们可以看出，随着wstart值取大，每种地图下的扩展节点Nodes均呈现减小趋势，而路径长度Path均不变，均展现出了Dynamic Weighted A*算法提升搜索速率而不改变规划路径的可取性的优势，且随着地图大小的增大，最优选择的Sweet Point点的w值呈增大趋势，也证明了对于DWA*算法而言，当搜索范围越大，其wstart在适当范围内越大，越能在不降低规划路径质量的基础上最大限度的提高搜索效率的结论。

3.1.1.3 地图连通性对算法路径规划的影响实验

类似的，通过动态调整栅格地图的生成参数loop_percent（回路百分比，在该实验中以difficulty的形式调整，loop_percent=10-difficulty并归一化，当loop_percent值越小连通度越小），构建了从高连通度（可取路径冗余的程度）到低连通度的一系列实验场景。通过设置不同的地图难度参数可选列表，对前述的初始权重wstart可选列表进行交叉参数扫描，旨在获取在不同环境约束强度下，wstart的取值与Dynamic Weighted A算法中扩展节点数Nodes及路径长度Path的演变关系。

1.  for i, difficulty in enumerate([2, 3, 4, 5, 6]):

2.             n, l = [], []

3.             t_cfg = render_map.MazeMapConfig(rows=8, cols=8, cell_size=90, loop_percent=10-difficulty, start_point=(1,1), goal_point=(8,8))

4.             t_m, _, _ = render_map.MazeMapConfig.create_scene(t_cfg)

5.             t_p = AStarStaticPlanner(t_m, t_cfg)

6.             for w in w_range:

7.                 t_p.weight = w; t_p.find_path((1,1), (8,8))

8.                 n.append(t_p.last_stats["nodes_expanded"]); l.append(t_p.last_stats["path_length"])

9.             self._draw_dual_axis_core(axes[i, 1], w_range, n, l, f"Difficulty Impact: {difficulty}")

10.

Dynamic Weighted A*算法地图连通性参数影响实验核心代码

图3-5 difficulty取2-6时的不同w的参数扫描图

如图3-5，可以得知当地图difficulty取值从小到大（即2-6）时，对wstart = [1.0, 1.2, 1.5, 2.0, 3.0, 5.0, 8.0, 12.0, 18.0]的可取参数列表的参数扫描，根据实验结果图片我们可以看出，随着wstart值取大，不同连通性地图下的扩展节点Nodes均呈现减小趋势，而路径长度Path基本不变（Difficuty = 4时是因在此随机生成地图中，Nodes和Path已经达到了最优，故不变）。出现了均展现出了Dynamic Weighted A*算法提升搜索速率而不改变规划路径的可取性的优势。

并且该地图连通性实验展示了最佳初始权重wstart并未随地图连通性的降低呈现线性偏移，这反映了启发式搜索对局部拓扑结构的强敏感性。在特定难度（如Difficulty 5）下，强启发引导可能引发‘搜索贪婪陷阱’，导致节点扩展数反弹而后回降。因此，DWA* 算法的权重预设不仅需参考全局连通度，更应结合特定环境下路径的曲折度Sinuosity进行自适应调整。

4 总体设计

4.1 仿真平台、环境与实验流程介绍

本工程仿真的平台搭建基于Anaconda虚拟环境，使用了Python的Pygame库搭建了一个二维平面迷宫游戏。

实验流程为渲染生成的机器人在得知全局迷宫地图的可通行点与障碍点，得知动态障碍物的实时速度与方向的基础上。通过A*与VO的组合算法实现从地图随机生成起点到若干个随机生成终点的连续不碰撞路径规划及寻路。

4.2 工程框架

工程构建了一个基于全局规划与局部反应的双层解耦架构的移动机器人导航系统。

总体架构分为三层，即A*与VO的算法规划层、main核心逻辑业务层与地图构建层。算法规划层主要实现了细化栅格的改良A*算法、VO算法，并留存调用接口；地图构建层主要实现了pymaze迷宫生成、动态快速与慢速障碍物的生成、机器人实体的生成与整个地图及组件的渲染的方法的定义；而main核心逻辑业务层则实现了实例化所有地图组件类、算法类。并调用组合算法进行全局与局部的路径规划，并使机器人更新位置，最终进行可视化渲染。

以下将会从工程的三层架构细节入手，对其涉及到的思路与算法进行详细的介绍。

4.2.1 算法规划层

算法规划层由细化栅格的改良A*算法与VO算法的实现类组成。通过该改良的A*算法，我们不仅平衡好A*类算法簇中搜索速度效率和路径质量的问题，并且通过细化栅格的方法与VO算法进行接口对接，平滑了导航路径，成功实现了动态避障。

4.2.1.1 细化栅格的Dynamic Weighted A*算法

4.2.1.1(a) 传统A*算法

A*算法是一种启发式搜索算法，广泛应用于路径搜索。它的核心在于通过估价函数来选择下一个最有希望的节点，从而平衡搜索的效率和完备性。A*算法对h(n)存在如下要求：

首先定义变量：

| 变量 | 含义 | 变量解释 |
| --- | --- | --- |
| hn | 启发函数 | 估计从当前节点n到终点的代价 |
| h*n | 实际最小代价 | 从节点n到终点的真实最短路径代价 |
| n | 当前节点 | 搜索树中的任意状态节点 |
| ni、nj | 状态节点对 | nj为ni后裔 |
| costni,nj | 实际边权代价 | 从节点ni移动到nj的真实成本 |
| (xn,yn) | 当前坐标 | 节点n在栅格地图中的位置 |
| (xgoal,ygoal) | 终点坐标 | 目标节点在栅格地图中的位置 |

①可采纳性：启发函数h(n)估计代价一定要小于等于节点n到终点的实际最小代价h*(n)，即满足

0≤hn≤h*n

②单调性：即不循环寻路，是比可采纳性更为严格的条件，若加上单调性的限制，即可沿最佳路径到任一状态。

对于所有状态ni和nj，其中nj为ni后裔，目的状态的启发函数值为0且满足：

hni-hnj≤costni,nj

则称h(n)为单调的，而若如此，则可保证A*算法可找到全局最优解。

在本工程中，在静态障碍物方面，我们将迷宫地图通过自定义的PointTF类处理，将像素转化为栅格，该处理将复杂的迷宫环境等效为栅格地图，并将移动算子简化为仅支持“上下左右”四邻域移动，将迷宫寻路问题转化为了一个有限栅格的图搜索问题，为A*算法提供了高效的搜索基准。

并选择曼哈顿距离为A*算法的启发函数h(n)：

hn=xn-xgoal+yn-ygoal

曼哈顿距离在抽象化为四向移动算子的寻路任务中具有单调性与可接受性。由于该函数在网格路径中能够严谨地表征两点间的最小步数，它能确保算法在搜索过程中既能显著降低待搜索节点的规模，提升执行效率，又能保证最终搜索结果的全局最优性。

4.2.1.1(b) 细化栅格的A*改进

栅格地图建模及移动算子简化，为A*算法在本场景的应用提供了显著便利性，但也衍生出固有问题：A*算法规划的路径由代价最小的栅格中心点串联而成，当机器人经VO算法完成局部避障后回退至A*规划路径时，易出现路径不平滑、运动耗时冗余的问题。

针对上述A*算法路径表征与VO局部避障衔接存在的路径不平滑、运动耗时冗余问题，本文提出一种A*算法的栅格粒度细化改良策略。该策略在完整保留A*算法原生路径搜索逻辑及代价评估机制的前提下，对构成最优路径的各核心栅格单元执行n2等距细分处理。

细化后，将每个路径栅格内的所有离散细分点统一纳入该栅格的可达点空间，进而实现路径表征形式的转化——将传统单一化的栅格中心点路径点列，重构为基于路径核心栅格的细化点集列表，为后续VO避障后的路径平滑回接与运动效率优化提供基础。

未细分的栅格中的路径点           细分栅格中所有可选路径点（n=5时）

4.2.1.1(c) Weighted A*

Weighted A*算法作为传统 A*的变体，属于典型的有界次优搜索算法。本项目引入该算法，是基于对仿真工程在大规模场景下的扩展性考量：当迷宫地图规格显著增大，或在现实复杂场地进行高频路径规划时，算法必须在搜索时效性与路径最优性之间寻求最佳平衡。

Weighted A*的估价函数定义如下：

fn=gn+w⋅hn   w>1

相比较于A*算法的估价函数，Weighted A*在启发式估计代价项前引入了权重系数w，这使得当w>1时，该算法会大幅减少节点扩展数，而更激进的沿着启发式指引的方向探测，损失部分的路径优秀度，但大幅减少了A*的算力开支，提升了计算速度。尽管不一定能找到最优路径，但Weighted A*存在有界次优性质的质量保障，设C*为理论最短路径代价，Weighted A*找到的路径代价C满足：

C≤w⋅C*

依据实际工程，适当的调整w∈(1.0,2.0]可以极好的平衡搜索效率和路径质量。

但Weighted A*算法存在规划过程中w不可变的局限，当我们希望进一步减少拓展节点时这会导致当w的值取得更大，虽然可以减少搜索节点数，但会路径代价变高，即路径的不可取性越来越强，脱离了算法初衷。

4.2.1.1(d) DWA*(Dynamic Weighted A*)

Dynamic Weighted A*算法是Weighted A*算法的进一步变体，旨在通过动态调整启发式函数的权重，在搜索效率和路径质量之间取得更好的平衡。为了解决Weighted A*算法固定w导致的问题，我进一步将Weighted A*算法改良为了DWA*算法。DWA*算法的核心思想是在搜索初期使用较大的权重来加速向目标逼近，在接近目标时减小权重以保证路径的最优性。

f(n)=g(n)+w(n)⋅h(n)

在我们的工程中，我们采用如下作为权重w随节点接近目标节点而逐渐减小的调整公式：

wn=1+ϵ⋅1-dnL       ifd(n)≤L1                                      ifdn>L        ϵ为初始的额外权重增量

即代码中所写的：

wn=1.0+wstart-1.0⋅hnhinitial

其中：wstart为外部传入的初始权重；hinitial为起点到终点的初始启发距离，用于归一化。hn为当前节点到终点剩余距离，作为变量。

搜索初期时，hnhinitial接近于1，算法表现出极强的贪婪性，类似于最佳优先搜索算法，以wstart的参数权重值极其相信启发式函数，快速寻找目标；随着搜索的进行，hn逐渐减少，hnhinitial值下降，权重wn也随之下降，越接近目标点，算法越向着标准A*算法退化，确保终点附近路径的精确对接。

- 详细设计

xxxxxxxxxxxxxxx

- 调试分析

xxxxxxxxxxxxxxx

- 总结

Xxxxxxxxxxxxxxx

参考文献

黄俊豪,赖惠成,王洋,等.基于多分辨率地图与混合A-RRT*算法的无人机三维路径规划[J/OL].计算机工程与应用,1-16[2025-12-27].https://link.cnki.net/urlid/11.2127.TP.20251204.1755.018.

- Brockett R W. Nonlinear system and differential geometry[C], Proceeding of the IEEE. 64, 1, 61-72

- Sussmann H J. A Sufficient Condition for local controllability[J]. SIAM. Journal on Control and Optimization, 1978,16(5):790-802

- KrenerA J. On the Equivalence of Control Systems and Linearization of Nonlinear Systems[J]. SIAM. Journal on Control and Optimization, 1973, 11:670-676

- 程代展. 非线性系统的几何理论[M]. 科学出版社, 1988

- 张嗣瀛, 王景才, 刘晓平. 微分几何方法与非线性控制系统[J]. 信息与控制, 1992, 21（4）：229-234

- Kang S C. On the Synthesis of Fixed Order Stabilizing Controllers[D]. Texas A&M University. 2005

- Marino R, Tomei P. Nonlinear Control Design: Geometric, Adaptive and Robust[M]. Prenctice Hall, London, 1995

- 王兴平. 非线性系统的镇定控制理论概述. 海军航空工程学院学报. 2005, 20（3）：306-310